建设项目环境影响报告表

项目名称：     年产2000万片汽车胶带模切项目

建设单位（盖章）：安徽泰普汽车零部件有限公司

编制单位：安徽海智博天博天环保科技有限公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000万片汽车胶带模切项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽泰普汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 伍志娟 |  |  |  | 联系人 | 方俊 |  |  |
| 通讯地址 | 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园4号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18905531377 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 241000 |  |
| 建设地点 | 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园4号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖经济技术开发区管委会 |  |  | 批准文号 |  | 开管秘[2020]43号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2913 橡胶零件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4518 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投 资（万元） |  | 6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.6% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2020.7 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、企业概况及项目由来 安徽泰普汽车零部件有限公司成立于2003年3月9日，厂房位于芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园4号厂房，占地面积4518平方米。因发展需要，企业投资1000万元，租用厂房，实施年产2000万片胶带模切项目，本项目于2020年3月9日获得芜湖经济技术开发区管理委员会的备案（附件2），批准文号为开管秘[2020]43号。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682 号令）等法律法规的规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1 号令）有关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业，第46轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新，其他”类别，故应编制环境影响报告表。依据《固定污染源与分类管理名录》（2019）有关规定，属于“二十四、橡胶与塑料制品业，第61橡胶制品业，橡胶零件制造2913”类别，本项目年产不到2000吨，为登记管理。我公司在接受委托后，立即深入现场勘察、调研，研读有关文件，编制了安徽泰普汽车零部件有限公司《年产2000万片汽车模切项目环境影响报告表》，呈报环保主管部门审批。 2、项目建设概况 （1）项目名称：年产2000万片汽车胶带模切项目； （2）地理位置：芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园4号厂房。本项目地理坐标为东经118.23’16”，北纬31.27’12”。具体项目所在地理位置详见附图1项目地理位置图； （3）建筑面积：4518m2； （4）建设性质：新建； （5）项目投资：总投资1000万元； （6）生产规模：年产2000万片汽车胶带模切。 3、项目建设内容及项目组成 项目建设地点为天门工业园4号厂房，建筑面积为4518m2。本项目建设内容见表1-1，厂房平面布置见附图4。 表1-1 项目建设内容一览 建设内容; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 厂房西部区域为生产车间，建筑面积约870m2，主布置各种机加工设备，包括精密模切机、复卷机、分卷机、切片机等，包装区域建筑面积为15m2，形成年产2000万片汽车胶带模切项目。; 厂房依托现有，设备新增. 辅助 工程; 办公室; 办公区面积约360m2，位于二层。; 依托园区. 储运 工程; 仓库; 厂房的南部区域为原料库，建筑面积为2500m2，厂房的北部区域为成品库，建筑面积为650m2。; 依托园区. 运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂内，卸货时使用叉车，厂内运输使用手动液压车。. 公用 工程; 给水工程; 由园区给水管网供给，年用水量345.6t/a，满足企业员工生活用水。; 依托园区. 排水工程; 采取雨污分流排水体制，生活污水进入化粪池预处理，达标排入市政污水管网，雨水进入雨水管网。; 依托园区. 供电工程; 供电由园区供电管网供给，年用电量约2万KWh/a。; 依托园区. 环保 工程; 生活污水; 已建成化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入管网。; 依托园区. 噪声处理; 合理布局，隔声、减震、消声，选用先进设备。; 新建. 固废处理; 建有一般固废暂存场所，建筑面积为50m2。一般固废分类集中收集暂存后外售。生活垃圾委托环卫部门清运处理。; 新建. 4、产品方案 产品方案及生产规模 表1-2 项目产品方案 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 双面模切片; 万件/a; 1690. 2; 丁基胶模切片; 万件/a; 300. 3; 阻尼橡胶模切片; 万件/a; 10. 合计; 万件/a; 2000. 5、主要设备清单见表1-3。 表1-3 项目主要设备清单 序号; 内容; 规格型号; 单位; 数量. 1; 精密模切机; HE-420; 台; 2. 2; 精密模切机; HE-350; 台; 2. 3; 精密模切机; MQ-520; 台; 1. 4; 分卷机; NH-130; 台; 1. 5; 分条机; HX-1300FQ; 台; 1. 6; 精密模切机; MQ-280; 台; 2. 7; 复卷机; HX-320; 台; 5. 8; 切片机; HX-360GS; 台; 1. 6、主要原辅材料消耗量及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗见表1-4。 表1-4 主要原辅料能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 运输方式. 1; 双面胶; t/a; 10; 外购、汽车运输. 2; 离型纸; t/a; 12; 外购、汽车运输. 3; 丁基胶片; t/a; 20; 外购、汽车运输. 4; 阻尼橡胶片; t/a; 30; 外购、汽车运输. 5; 水; t/a; 345.6; 自来水管网. 6; 电; KWh/a; 20000; 市政供电电网. 7、公用辅助工程 （1）给水： 本项目用新鲜水由市政自来水管网提供，主要是职工的生活用水。本项目总用水量为345.6m3/a。 （2）排水： 厂区排水采用雨、污分流制，雨水经厂内排水系统排入市政雨水管网；项目无工艺废水，废水主要为生活污水，进入化粪池预处理，达标排入市政污水管网，经管网进入朱家桥污水处理厂，尾水排入长江。 （3）供电： 项目总用电负荷约为2万KWh/a，来自市政供电电网。 8、平面布置及周边关系 本项目东侧是生产区，西侧是原材料库，南侧是产品库，办公区在二楼。总平面布置根据消防、安全、环保等规范要求设计，满足生产顺畅、交通便捷的要求，合理利用场地和各项公用设施。项目平面布置图见附图3。 项目建设地点位于芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园，项目南侧是凤鸣湖路，北侧是空厂房，东侧为芜湖华邦包装有限公司，西侧是安徽诚全供应链物流有限公司。项目周边位置关系图见附图2。 9、劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目投产时劳动定员为24人。全年工作288天，工作采用一班制，每天工作时间为9小时，厂区不提供食宿。 10、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家和地方产业政策要求。 芜湖经济技术开发区集科、工、贸于一体，多功能、综合性、现代化的创新型新城区。主导产业为积极围绕城市四大支柱产业，做大做强节能环保产业、汽车零部件（新能源汽车）产业、电子信息产业和服务外包产业，本项目属于汽车零部件，符合经济技术开发区的产业定位。 11、选址符合性分析 根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2001-2020）》，本项目用地为工业用地，项目用地符合园区规划要求。 项目位于芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路5号天门工业园4号厂房，南侧为凤鸣湖路，东西北为天门工业园的厂房。项目厂址周边500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目周边环境概况见附图3。项目用地属于园区工业用地范畴项目选址合理。 12、《安徽省委省政府关于全面打造水清岸绿产业优美长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发【2018】21号）文与《中共芜湖市委芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖） 经济带的实施意见》（芜市发[2018]18 号）文相符性分析 表 1- 6 项目与“皖发【2018】21号”“芜市发[2018]18 号文件”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公 里范围 内新建 项目; 2018 年 7 月起，长江干流及主要支流岸线 1 公里范 围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建 设区非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部 依法依规停建搬迁; 本项目位于长江干流东侧侧 3.2km，本项目不在长江沿江严禁 1km 范围内; 相符. 2; 严控 5 公里范围 内新建 项目; 长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度， 除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结 构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和 煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化 工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施 不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工 项目。; 本项目位于长江干流东侧3.2km，项目不属于化工项目，符合5km范围内新建项目要求; 相符. 3; 严管 15公里范 围内新 建项目; 长江干流岸线 15 公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点 重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减 排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和 产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准 入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等 关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目不属于其长江经济带市场禁止限制名录里的相关内容。本项目排放废水为生活污水，项目不涉及总量、重金属。; 相符. 13、“ 三线一单” 相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求，判定本项目与“三线一单”相符性如下表。同时为深入实施长江经济带发展战略，全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带，中共芜湖市委、芜湖市人民政府于2018年8月23日发布了《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》，判定项目相符性如下表。 表1-5 项目“三线一单”对照详情 序号; “三线一单”; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖经济技术开发区天门工业园，用地为工业用地，不在自然保护区、风景名胜区等生态红线保护区范围内。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市环保局网站公布的《2018 年芜 湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境 空气质量不达标区域，超标因子为 PM2.5和 O3；地表水满足《地表水环境质量标准》 B3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达 到《 声环 境 质 量 标 准 》 （ GB3096-2008）中的 3 类标准。本项目 废水、噪声达标排放，固废均得到合理处 置，噪声对周边影响较小，不会突破项目 所在地的环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板; 项目租赁厂房，不规划增加其他用地，根据规划项目用地为工业用地；项目采用电能、液化石油气，不使用高能耗能源；项目用水来自市政用水，用电由供电电网供给，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目位于规划的天门工业园；项目不在长江干流岸线；距离侧长江3.2公里，不在1公里禁建范围内；对照《产业结构调指导目录(2019年本，》不属于鼓励类、限制类和淘类，为允许类，不属于芜湖市企投资项目负面清单(2014年本)项目。符合国家产业政策; 符合. 14、环保投资 项目总投资1000万，其中环保投资约6万，占总投资的0.6%，环保投资主要用于噪声治理措施及固废处理措施的建设，环保设施及投资建见表1-6。 表1-6环保设施投资表 序号; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废水治理工程; 生活污水; 依托厂区现有化粪池，接市政污水管网; —. 噪声治理工程; 设备噪声; 低噪声设备、隔声、减震等; 4. 固废处理工程; 一般固废; 一般固废暂存间; 2. 总计; 6. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用芜湖桥北工业区天门综合服务有限公司的厂房进行投资建设，该厂房目前为空置状态，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，地处东经 117°58′～118°43′、北纬 30°38′～31°31′，是沿江一座重要的港口城市。全市东西两端最长距离约 72km，南北两端最长距离约100km。市域轮廓呈蝴蝶形，东与宣城地区相邻，西与巢湖地区隔江相望，西南与铜陵市相连，南临皖南山区，北与马鞍山市相连，市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市 119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4 条高速公路及 5 条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约 1 小时车程。芜湖市西临黄金水道长江，芜湖港岸线长 23.2km，江宽水深，终年可通行 5000 吨级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。 2、地形、地貌、地质 芜湖市地貌属长江中下游冲积平原，主要由河温滩和阶地构成，还有台地和丘陵。总地势东北高，西南低，呈带状，平均海拔 6～10m(黄海高程，下同)，市区土地面积平原占 95.5%，丘陵占 4.5%。区域内地貌单元为长江Ⅰ级阶地和高温滩地，阶地中沟渠纵横，池塘广布，沿江有防洪大堤，零星分布有侵蚀残丘和孤山，其中四褐山为区域内的最高点，海拔高度 133.93m，其次是小马鞍山。 芜湖市属长江沿岸地层区。区域地层自震旦纪以来发育较为齐全，但市区范围内地层出露较为简单，为中生代沉积岩层及火山岩组成，自老到新顺序为：三叠第、白垩系、第四系。区内由于浮土覆盖，大部分地区无地层出露。本区在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘。芜湖市矿产资源丰富，主要矿种有铁、锰、钒、煤、有色金属、粘土等。 3、气候、气象 芜湖市地处中纬度地带，具有明显的北亚热带湿润季风气候特征，四季分明，光照充足。冬季多为东北风，寒冷干燥，夏季深受东南季风影响，暖热湿润，春秋季为过渡性季节。芜湖雨水丰沛，但季节分配不均，约 40%集中于夏季，梅雨典型。其主要的气象特征如下： 年平均气温约 16.2℃，夏季最高气温 41℃，7～8 月气温最高，平均 34.5℃，1～2 月气温最低，平均 2℃；年平均相对湿度 78%，常年无霜期 210～240 天(4～10 月份)， 全年日照 2000h，年平均降雨量 1195.9mm；年平均大气压 1014.2hpa。 根据芜湖市气象站近多年的气象资料统计，全年主导风向为东(E)风，其风频为18.0%，其次是 ENE 风，其年频率为 11.2%；区域内春、夏、秋、冬四季的主导风向为 E 风，次主导风向为 ENE 风；该区域年静风频率为 1.4%，冬季静风频率相对较高， 为 1.7%；区域地面年平均风速为 2.83m/s，N 和 NW 风风向下平均风速较大，达 3.3m/s， SSW 风风向下平均风速风速最小为 2.1m/s。 4、水文条件 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体。长江从市区北缘流过，青弋江、水阳江大小支流贯穿南陵、繁昌、芜湖三县，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积达 478km2，占总面积的 14.4%。长江从芜湖市过境，水量丰富，多年平均年径流总量达 8921 亿 m3。青弋江是芜湖市境内的主要河流。芜湖市区及三县地表径流量(不包括过境水量)多年均值为 22.44 亿 m3，同时由于全市均属冲积平原，降雨补给充分，致使地下水资源也极为丰富，单就浅层地下水蕴藏量多年平均为 5.60 亿 m3，沿江丘陵地区还有深层裂隙脉状承压水。 长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为 28300m3/s，最大流量 92600m3/s，最枯流量 4620m3/s。评价区域内地下水丰富，属潜水型，来源于大气降水和地表水补给，地下水位较浅，埋深约 1.1m，pH 值约 7.0～8.0，是非侵蚀性地下水。 建设项目废水排入市政污水管网后后入朱家桥污水处理厂，处理达标后最终排入长江。 5、自然资源 芜湖地区矿产资源丰富，主要有煤、铁矿石、白云石、磷、黄砂等十几种，其中已探明煤储量400多万吨，白云石3亿多吨，磷矿石约50万吨，铁矿石1.5亿吨，石灰石约10 亿吨，且开采条件较好，属品位较高适宜冶炼的富矿。 6、生态环境 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混交林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生和人工林等如马尾松、银杏、水杉、香樟等；主要特色农作物有优质水稻、油菜、苗木、花卉、蘑菇、莲藕、茭白、螃蟹、虾、珍珠等，主要花卉青月季、杜鹃、牡丹、菊花等。 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物，特别是国家保护动物扬子鳄，中华鲟等均在境内生活。 本项目所在位置及周边没有上述受保护的珍稀植物和动物。 7、芜湖经济技术开发区概况 芜湖经济技术开发区于 1993 年 4 月由国务院批准设立，常住和就业人口 20 万人， 集综合保税区、汽车电子产业园、汽车零部件出口基地、新型工业化产业示范基地、高 新技术创业服务中心和外贸码头六个国家级发展平台于一体。建区以来，经开区坚持把 主导产业培植、龙头企业培育、产业链配套作为产业发展的关键环节来抓。已经形成具 有一定竞争力的汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业。汽车及高端装备、新 型显示等战略性新兴产业和现代生产性服务业培育前景良好。目前，经开区投产开业企 业 2600 余家，其中境外世界 500 强投资企业 26 家，国内上市公司 48 家，高新技术企 业 93 家，省级以上研发机构 78 家，国家级研发机构 13 家。 “十三五”时期，经开区正按照产业高端化、招商科学化、城市现代化、管理高效 化、社会和谐化思路，着力建成以战略性新兴产业为主体的高端产业集聚区、科技创新 先行区、集约用地示范区、环境保护生态区、管理机制创新区和社会发展和谐区，打造 综合配套功能完备的现代产业新城。 8、朱家桥污水处理厂概况 朱家桥污水处理厂是芜湖市第一座污水处理厂，该项目于1999年经安徽省计委计设字（1999）423号文批准兴建，厂址位于朱家桥外贸港埠公司以北，长江路西侧，总占地面积23公顷，界于老城区于经济技术开发区之间，工程总规模为日处理城市污水30万m3/d（现调整为40万m3/d），总投资概算约6亿元人民币，该工程统一规划，分期实施，二期工程日处理废水12万m3/d，目前均稳定运行。 朱家桥污水处理厂工程服务范围为：东至扁担河、西至长江、南至青弋江、北至经济开发区鞍山路，包括芜湖市主城区、长江大桥开发区和芜湖市经济技术开发区部分区域以及商务文化中心。总服务区面积为59km2。 污水处理采用生物脱氮除磷工艺，污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机。工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，具有运转可靠、占地面积小、单位处理成本低等特点，同时还配备了进水、出水水质在线监测和水质化验系统。全自动的控制功能提升了污水处理厂的现代化管理水平。 朱家桥污水处理厂废水处理工艺特定简介： 1、出水水质高，改良A2/O工艺原理是针对高效生物脱氮除磷，工艺运行可靠，节省化学药剂使用； 2、运行管理方便，改良A2/O工艺抗冲击负荷能力强，运行稳定； 3、污泥肥效高，改良A2/O工艺剩余污泥含磷量3%~5%，可利用做污泥堆肥，经A2/O工艺处理后，出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入长江。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《2018年芜湖市环境状况公报》，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，全年环境空气优良天数为244天，优良率67.8%，轻度污染88天，中度污染15天，重度污染13天，中度及以上污染天数较2015年减少3天。 2018年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以O3为首要污染物的天数为154天，占48.73%；以PM10为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以PM2.5为首要污染物的天数为110天，占34.81%。 细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，同比下降18.29%；二氧化硫（SO2）年均浓度为11微克/立方米，同比下降26.67%；二氧化氮（NO2）年均浓度为40微克/立方米，同比下降18.37%。 四县：无为县、芜湖县、繁昌县、南陵县的SO2年均浓度在11-18微克/立方米之间，NO２年均浓度在19-28微克/立方米之间，O3日最大8h平均浓度在110-123微克/立方米之间，PM10年均浓度范围在67-87微克/立方米之间，PM2.5年均浓度范围在37-45微克/立方米之间。 2018年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点。其中，市区设置5座，所辖4县每县设置1座，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。2018年，全市污染物分布南北差异较大，北部整体污染物浓度高于南部。根据《2018 年芜湖市环境状况公报》，全年各项污染物指标监测结果见表 3-1。 表3-1 项目区域空气质量达标判定表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均浓度; μg/m3; 11; 60; 0.28; 达标. NO2; 年平均浓度; μg/m3; 40; 40; 1.00; 达标. PM10; 年平均浓度; μg/m3; 67; 70; 0.96; 达标. PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 49; 35; 1.40; 超标. O3; 第95百分位日平均浓度; μg/m3; 1.0; 4; 25.00; 达标. CO; 第90百分位8 h平均浓度; μg/m3; 125; 160; 78.13; 达标. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度均超过GB3095-2012二级标准，超标0.40倍，本项目所在区域为不达标区。超标原因可能为：市区受区域扬尘、冬季采暖、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 2、地表水环境质量现状监测与评价 根据《2018 年芜湖市环境状况公报》： （1）河流 2018 年，长江芜湖段桂花桥、弋矶山、四褐山、东西梁山，漳河澛港桥、南陵繁昌交界，青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口等国、省控监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；青弋江海南渡、西河入裕溪河口、杨柳村等省控监测断面水质符合Ⅲ类标准。 （2）湖泊、水库 全市重点湖、库：2018 年，竹丝湖、龙窝湖、黑沙湖为Ⅲ类水体，水质状况良好；奎湖、镜湖、汀塘、九莲塘、银湖为Ⅳ类水体，水质状况轻度污染；凤鸣湖、莲塘为 Ⅴ类水体，大阳垾、保兴垾水质为劣Ⅴ类。 湖、库富营养化：2018 年，芜湖市35 个较大及环境敏感性湖泊、水库的富营养程度评价结果中，竹丝湖、龙窝湖、九莲塘等7个湖、库为中营养，占比20.00%；奎湖、池湖、黑沙湖、镜湖、汀棠、莲塘等20个湖、库为轻度富营养，占比57.14%；元亩塘、孟塘、银湖、凤鸣湖等8 个湖、库为中度富营养，占比22.86%；未出现重度富营养。 （3）集中式饮用水水源地 我市县级及以上集中式饮用水水源地共7 个，取水口均位于长江及其主要支流，定期开展的监测项目评价，全市县级及以上水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源水质要求，水质达标 率为 100%。其中,3 个市级集中式饮用水源地（一水厂、二水厂和四水厂）水质全分析109 项指标 检测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 3、声环境 项目所在地位于声环境三类功能区。根据“2018 年芜湖市环境状况公报”，2018年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率93.90%。 噪声监测结果显示：全市四类功能区昼、夜噪声等效声级年均值完全符合功能区标准要求，各功能区噪声声级随着1类区到4类区依次递增，与功能区的区域功能划分完全一致。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于芜湖经济技术开发区天门工业园，目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周围环境调查，该项目的主要环境保护目标如下： （1）大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。 （2）地表水长江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。 （3）评价区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 表3-3环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 东经; 北纬. 1; 奇瑞·城北公寓; 118.397399; 31.460324; 住宅; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; NE; 1400. 2; 家和园; 118.401732; 31.483259; 住宅; 人群; NE; 2000. 3; 褐山新苑; 118.521677; 31.463222; 住宅; 人群; WN; 1600. 4; 滨江新居; 118.371668; 31.451548; 住宅; 人群; W; 1600. 5; 益安小区; 118.376782; 31.446783; 住宅; 人群; SW; 1300. 6; 电力三村小区; 118.367784; 31.445485; 住宅; 人群; SW; 2000. 7; 褐山花苑; 118.374154; 31.443831; 住宅; 人群; ES; 1400. 8; 凤鸣湖公寓; 118.405094; 31.445468; 住宅; 人群; ES; 1700. 表3-4 项目地表水、噪声环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境; 长江（芜湖段）; W; 3200m; 大型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水体标准. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096–2008）3类区标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4.0mg/m3. 1小时平均; 10.0mg/m3. 2、地表水环境质量 本项目最近水体长江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; 污染物. pH; COD; BOD5; NH3-N; TP. GB3838-2002中Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量 项目四周厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量评价标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管市政污水管网，朱家桥污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准. 接管污水; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31926-2015）. TP; 8. 表4-6城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（除pH） 序号; 污染物; 一级A标准; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; SS; 10. 5; NH3-N; 5（8）. 6; TP; 0.5. 注：括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号外的数值为水温小于12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。标准值如下： 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 标准; 昼间; 夜间. GB12348—2008 3类; 65; 55. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物总量控制建议： 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号）及安徽省对污染物总量控制提出的要求，水污染物控制因子为COD和NH3-N，大气污染物控制因子为SO2和NOX、烟粉尘、VOCs。 本项目废水产生量为276.5t/a，项目废水接管朱家桥污水处理厂，废水接管量为为276.5t/a，COD、NH3-N接管量分别为0.0803t/a，0.0097t/a，经处理后COD、NH3-N排放量分别为0.0138t/a，0.002t/a。建议本项目废水申请控制指标：COD: 0.0138t/a、NH3-N: 0.002t/a。 总量在芜湖市内平衡，无需单独申请总量。 |

五、建设项目工程分析

1、施工期 本项目租赁芜湖桥北工业园天门综合服务有限公司的厂房进行建设。项目无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，施工期主要污染物为设备安装时施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等。故本次评价对施工期环境影响不做分析。 2、运营期 （1）丁基胶模切片、阻尼橡胶模切片工艺流程简述（图示）： - 图5-1丁基胶模切片、阻尼橡胶模切片生产线工艺流程及产污环节图 生产工艺简要描述： 原材料检验：人工针对原材料型号规格和外观等进行检验。 分卷/分条：将原材料放入分卷机和分条机，切成模切所需的规格和尺寸。此工序产生噪声N1。 切片：将原材料放入切片机，冲切成客户指定的图形产品。此工序产生噪声N2、固废S1。 终检：按比例抽取一定的产品进行检验。 包装入库：将不同产品分别包装入库。 - （2）双面模切片 图5-2双面模切片生产线工艺流程及产污环节图 生产工艺简要描述： 原材料检验：人工针对原材料型号规格和外观等进行检验。 分卷/分条：将原材料放入分卷机和分条机，切成模切所需的规格和尺寸。此工序产生噪声N3。 精密模切：将分切好的原料放入自动模切设备，冲切成客户指定图形产品。此工序产生噪声N4、固废S2。 复卷：将切好的产品放入复卷机重新复卷成盘。 终检：按比例抽取一定的产品进行检验。 包装入库：将不同产品分别包装入库。

主要污染工序及污染源强分析： 1、废气 项目生产过程中不产生废气。 2、废水 （1）本项目无工业废水产生，主要产生生活污水。 项目劳动定员24人，厂区不设食宿，年工作时间288天。根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB 50015-2003），非住宿人员用水量计50 L/人·d，则项目生活用水量约为1.2m3/a（345.6m3/a）。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.96m3/a（276.5m3/a）。 项目全厂水平衡图见下图。 图5-2项目水平衡图 （单位：m3/d） （2）废水源强分析 根据水平衡图，项目污水产生量约276.5m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP。生活污水经化粪池预处理后各污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政污水管网，接入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入长江。运营期废水产生情况详见下表。 表5-1 本项目废水产生及排放情况汇总 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 采取的处理方式; 接管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 276.5; COD; 350; 0.0967; 化粪池; 300; 0.0803; 50; 0.0138. BOD5; 200; 0.0553; 150; 0.0414; 10; 0.0028. SS; 250; 0.0691; 200; 0.0553; 10; 0.0028. 氨氮; 35; 0.0096; 35; 0.0097; 5; 0.0014. TP; 8; 0.0021; 8; 0.0021; 0.5; 0..0001. 3、噪声 本项目噪声源主要为生产机械设备及配套设备正常运行时产生的机械噪声，其声级值为70-85dB（A)，主要的噪声源噪声级详见表5-3。 表5-2 项目主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 内容; 数量（台）; 噪声源; 治理措施; 降噪效果. 1; 精密模切机; 7; 80; 厂房隔声、设备减振; 20~30. 2; 切片机; 1; 85; 厂房隔声、设备减振; 20~30. 3; 分卷机; 1; 70; 厂房隔声、设备减振; 20~30. 4; 分条机; 1; 70; 厂房隔声、设备减振; 20~30. 5; 复卷机; 5; 80; 厂房隔声、设备减振; 20~30. 建设单位已采取使用低噪声设备，安装减振措施以及建筑隔声、增加建筑密闭性等措施减小噪声影响。 4、固体废物 本项目生产运行过程中产生的固体废物主要有边角料和生活垃圾。根据项目实际的生产情况产生的污染物如下： （1）一般固废 本项目产生的一般固废为模切、切片过程产生的边角料，其中阻尼橡胶废料产生量为15 t/a，集中收集后厂家回收，废丁基胶、双面胶和离型纸产生量为8t/a，集中收集后由物资公司回收。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员24人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾年增量约3.456t/a，全部委托当地环卫部门定期清运。 表5-3 固体废物源强及排放情况 序号; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 处理或处置方式; 排放量 （t/a）. 1; 阻尼橡胶边角料; 一般固废; 15; 厂家回收; 0. 2; 废丁基胶、双面胶和离型纸; 一般固废; 8; 统一收集后外售; 0. 3; 生活垃圾; 一般固废; 3.456; 环卫部门定期清运; 0. 已建项目各类固废均可得到有效的处理及处置。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | / | / | / |  | / |  |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD | 350 mg/L | 0.0967 t/a | 300mg/L | 0.0803 t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.0553 t/a | 150mg/L | 0.0414 t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L | 0.0691 t/a | 200mg/L | 0.0553 t/a |
|  |  | 氨氮 | 35 mg/L | 0.0097t/a | 35mg/L | 0.0097 t/a |
|  |  | TP | 8 mg/L | 0.0021 t/a | 8mg/L | 0.0021 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 阻尼边角料 | 15 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废丁基胶、双面胶、离型纸 | 8t/a |  | 0 |  |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 3.456/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机械设备运行产生的噪声，其噪声源声级70-85dB（A)，分别采取减振、建筑物阻隔等措施后，各噪声源噪声值可降低20~30dB（A)。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 该项目位于芜湖经济技术开发区天门工业园内，项目所属区域系长江中下游冲积平原，因长期农业开发和人类活动，土地大多受到过平整处理，地形坡度小，加之地表水源丰富，地下水位较高，潮土和水稻土质地较为粘重，因此产生水土流失的条件并不充分。该地区土地利用生态适宜度属于较适宜级，因此本项目建设对生态的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 本项目租赁芜湖桥北工业园天门综合服务有限公司的厂房进行建设。项目无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，施工期主要污染物为设备安装时施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等。故本次评价对施工期环境影响不做分析。 2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目生产过程中无废气产生，大气环境能满足功能区标准。 （2）水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活废水量为276.5m3/a，生活污水中主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS、TP浓度分别为350mg/L、200mg/L，250mg/L、35mg/L、8mg/L，产生量分别为0.0967t/a、0.0553t/a、0.0691t/a、0.00967t/a。生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政污水管网，接入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入长江。 接管可行性分析： ① 接管处理能力分析 朱家桥污水处理厂设计污水处理能力为 10 万 t/d，本项目废水排放量为 0.96t/d，废水排放量占污水处理厂的总负荷比重为极小。 ②接管水质可行性分析 朱家桥污水处理厂污水处理工艺采用水解酸化池＋四槽式氧化沟＋混凝沉淀池处理工艺，朱家桥污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。本项目生活污水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准要求。 ③接管的时空分析 本项目所在位置的污水管网已经铺设完成，并与污水处理厂连通。 ④影响预测分析 根据《芜湖市朱家桥污水处理厂二期扩建水处理工程项目》环境影响评价报告书， 污水处理厂尾水排放改造原有排污口及排放方式，通过扩散器排放入江，更利于污染的自净扩散，通过预测分析该项目对长江水环境影响程度较小。 建设项目污水接管口需根据安徽省环保厅《安徽省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 由此可见，本项目产生的废水接管朱家桥污水处理厂集中处理是可行的。本项目的生活污水接入朱家桥污水处理厂处理，不外排至附近的河流，对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 建设项目噪声主要来源于厂内机械设备，噪声源强见工程分析章节表5-3。 根据噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则（声环境）》(HJ2.4-2009)推荐方法和模式预测噪声源对厂界声环境质量的影响。 ①厂界噪声预测模式 A、LA(r)=Laref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)—距声源r m处的A声压级； Laref(r0)—参考位置r0 m处的A声压级； Adiv—声波几何发散引起的A声压级衰减量； Abar—声屏障引起的A声压级的衰减量； Aatm—空气吸收引起的A声压级衰减量； Aexc—附加衰减量。 B、几何发散 对于室内声源，计算k个声源在室内靠近围护结构处的声压级：  然后，计算室外靠近围护结构处的声压级L2：L2=L1-(TL+6) 式中：TL—围护结构的传声损失，把围护结构当作等效室外声源处理。 C、遮挡物和降噪措施引起的衰减 D、空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算：Aatm=a(r-r0)/100 式中：r—预测点距声源的距离（m）； r0—参考点距声源的距离（m）； a—每100 m空气吸收系数。当（r－r0）＜200 m时，近似为零，所以预测时可忽略不计。 E、附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、湿度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②预测程序 A、选择一个坐标系，确定各噪声源位置和预测点位置； B、根据已获得的声源参数和声波到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声压级Li； C、把N个声源单独对某预测点产生的声压级值按下式叠加，得该预测点的声压级值LA： 表7-1 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 序号; 噪声源名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 精密模切机; 60; 49.89; 28.69; 29.08; 47.79. 2; 切片机; 65; 54.02; 34.56; 34.03; 47.20. 3; 分卷机; 55; 36.36; 25.56; 25.36; 33.89. 4; 分条机; 55; 36.31; 25.36; 25.38; 34.25. 5; 复卷机; 60; 42.45; 30.02; 29.99; 40.03. 合计; /; 55.75; 37.25; 37.17; 51.06. 根据预测结果，经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，厂界噪声排放预计可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间不生产），对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 建设项目固体废弃物利用处置情况见下表。 表7-2 建设项目固体废弃物利用处置方式一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 阻尼橡胶边角料; 一般固废; 15; 厂家回收. 2; 废丁基胶、双面胶和离型纸; 一般固废; 8; 统一收集后外售. 3; 生活垃圾; 一般固废; 3.456; 环卫部门定期清运. 建设项目不产生危废，产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。 （5）监测计划 ①环境监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考下表。 表7-5 生产厂区污染源监测情况 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 排放口; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 每半年监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准. 固废; 项目固废产生工段; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每半年统计一次; /. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 正常生产时每季度一次; 噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 ②排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为废水排放口，在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。 A.排污口规范化管理的基本原则 a.向环境排放污染物的排放口必须规范化； b.排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 #### B.排污口的技术要求 排污口的设置必须合理，进行规范化管理。 #### C.排污口立标管理 a.污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表。 表7-6排放口环境保护标志 提示标志; 警告标志; 提示标志; 警告标志. 正方形; 三角形; 正方形; 三角形. 绿底白图; 黄底黑图; 绿底白图; 黄底黑图. 污水排放口; 污水排放口; 一般固体废物; 一般固体废物. 噪声排放源; 噪声排放源. b.排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 c.图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 阻尼橡胶边角料 | 厂家回收 | 合理有效处置，零排放 |
|  |  | 废丁基胶、双面胶和离型纸 | 统一收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声来源于生产设备的噪声，声源强度在70-85dB（A）之间。经预测通过设备减震、厂房隔声和距离衰减，本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 九、结论及建议

1、结论： （1）项目概况 安徽泰普汽车零部件有限公司拟投资1000万元，实施年产2000万片胶带模切项目，项目选址于芜湖经济技术开发区凤鸣湖路天门工业园4号厂房，占地面积4518平方米，项目建成后可达到年产2000万片胶带模切，项目于2020年3月9日获得芜湖经济技术开发区管理委员会的备案（附件2），批准文号为开备[2020]18号。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家和地方产业政策要求。 芜湖经济技术开发区集科、工、贸于一体，多功能、综合性、现代化的创新型新城区。主导产业为积极围绕城市四大支柱产业，做大做强节能环保产业、汽车零部件（新能源汽车）产业、电子信息产业和服务外包产业，本项目属于汽车零部件，符合经济技术开发区的产业定位。 （3）选址合理性分析 本项目选址距离长江干流约3.2km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内；且本项目不属于化工类，项目不属于长江干流岸线5公里范围内禁止建设项目；本项目在符合项目准入门槛、严格执行环境保护标准、严格履行项目环评审批前置条件、落实生态环保、安全生产、能源节约要求的前提下，项目符合长江干流岸线15公里范围内项目管理要求。因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）的要求，项目选址合理。 建设项目选址位于芜湖经济技术开发区天门工业园4号厂房 ，根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2001-2020）》，本项目用地为工业用地，项目用地符合园区规划要求。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。因此本项目用地符合土地利用规划。 综上所述，本项目选址合理。 （4）环境质量现状 建设项目位于芜湖经济技术开发区天门工业园4号厂房，区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，超标因子为超标因子为 PM2.5和 O3长江水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （5）达标排放与影响分析 ①废气：本项目生产过程中无废气产生，对区域大气环境影响很小。 ②废水：本项目产生的少量生活污水，经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政污水管网。根据朱家桥污水处理厂收水范围，处理效率、处理能力可知，本项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，至朱家桥污水处理厂集中处理，本项目生活污水经处理后对地表水影响较小。 ③噪声：建设项目噪声源主要为生产设备机械噪声，噪声源强在70~85dB之间，通过相应的防噪隔声、减振、消声措施和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对环境影响不大。 ④固废：本项目阻尼橡胶边角料由厂家回收，其他边角料统一收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废均得到妥善处理处置，不产生二次污染，做到零排放。 （6）总量控制 本项目废水排放量为276.5t/a，废水接管朱家桥污水处理厂，废水接管考核量COD 0.0803t/a、NH3-N 0.0097t/a，废水经污水处理厂处理后最终排放量：COD: 0.0138t/a、NH3-N: 0.002t/a。 （7）结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，在落实本环评提出的各项环保措施的前提下污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目的建设是可行的。 2、建议和要求 （1）该项目建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量； （2）加强管理，提高环保工作人员的环保意识； （3）做好固体废物的分类收集与处理处置工作。 （4）综合采取多种措施，切实控制生产噪声可能对周围环境的影响； （5）生活垃圾要做到日产日清，防止垃圾恶臭产生；做好固体废物收集和暂存，厂区内设临时固废堆场。 3、建设项目“三同时”验收一览表 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 完成时间. 废水治理工程; 生活污水; 依托厂区现有化粪池，接市政污水管网; 1套; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 与主体工程同时设计同时施工同时投入运行. 噪声治理工程; 生产设备; 隔声、减振等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固废治理工程; 生活垃圾; 厂区设有垃圾收集箱，收集后委托环卫部门清运处理; —; 及时清运处理. 一般固废; 一般固废暂存间; 1处; 安全处置.

| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 声明 附件3 项目备案表 附件4 租赁合同 附件5 土地产权证 附件6 营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 经济技术开发区规划图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |