# 芜湖聚飞光电科技有限公司

# LED产品生产研发建设项目（阶段性）

# 竣工环境保护验收意见

# 2019年12月20日，芜湖聚飞光电科技有限公司根据LED产品生产研发建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：安徽省芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路以西、华山路以北。

性质：新建

产品：光电器件、背光灯条、光学膜材

规模：设计年产光电器件600KK（6亿片）、背光灯条150KK（1.5亿根）、光学膜材1800万m2

工程组成与建设内容：项目为阶段性建设，目前建设完成背光灯条生产线及其配套环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年7月，芜湖聚飞光电科技有限公司委托南京赛特环境工程有限公司编制了《芜湖聚飞光电科技有限公司LED产品生产研发建设项目环境影响报告表》，2016年8月16日，取得芜湖市环境保护局的环评批复（芜环评审[2016]259号）。

2019年10月29日-30日，安徽祥和环境安全技术服务有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资为10766万元，实际环保投资为28.5万元。

# （四）验收范围

本次验收属于阶段性验收，仅对项目中背光灯条生产线、员工宿舍、职工食堂及其配套的环保设施进行验收。项目中光电器件、光学膜材暂未建设，不属于本次验收的内容

# 二、工程变动情况

1.废气处理措施由活性炭吸附变更为UV+活性炭吸附，废气处理效果更好，减少环境压力，不属于重大变更。

2.项目厂房楼层为4层，目前4层为空置状态，不在本次验收范围内。

综合，本项目无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

## 本项目无生产废水产生；职工的生活污水经隔油池、化粪池预处理后接管芜湖市滨江污水处理厂处理达标后外排。监测结果表明：外排口各污染物均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和滨江污水处理厂接管标准。

## （二）废气

## 本项目主要有焊接、固化等工艺废气，采取“集气罩+焊接烟尘净化装置+UV光解+活性炭+排气筒”处理后经15m排气筒外排。颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，非甲烷总烃的排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业 电子元器件、平板显示器、电真空及光电子器件、电子专用材料、电子终端产品标准限值要求（DB13/2322-2016）的要求。

## （三）噪声

各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## （四）固体废物

有一般固废和危险固废产生，一般固废主要为废弃的包装材料、焊渣以及不合格品等，危险废物主要为废活性炭、胶包装容器等，项目设置一般固废暂存处和危险废物暂存处，项目一般固废分类收集，危险废物委托资质单位处理。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 废水经过隔油池、化粪池处理后达标排放，满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 2.废气治理设施

# 焊接烟尘通过焊接烟尘净化器处理，有机废气通过集气罩+UV光催化+活性炭+15m排气筒处理，满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 3.厂界噪声治理设施

# 监测结果表明噪声治理设施的降噪效果符合相关噪声排放标准限值。

# 4.固体废物治理设施

# 根据监测结果说明固体废物治理设施的处理效果。

# （二）污染物排放情况

# 1.废水

各类废水污染物排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

# 2.废气

# 有组织排放：VOCs、颗粒物等废气污染物排放监测结果达标。

# 无组织排放：厂界/车间无组织排放监测结果达标。

# 3.厂界噪声

# 厂界噪声监测结果达标。

# 4.污染物排放总量

本项目主要污染排放总量控制：COD、氨氮、VOCs满足环境影响报告表及其审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

# 五、工程建设对环境的影响

# 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及环境噪声达到验收执行标准。

# 六、验收结论

# 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定，芜湖聚飞光电科技有限公司已建成的LED产品生产研发建设项目（阶段性）前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中已基本落实了环境影响报告表及批复要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具备环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

- 后续要求

# 1.继续强化废气处理设施的运行和维护管理，确保其正常运行、稳定达标排放。

# 2.进一步强化危废库的生产管理，确保不发生环境污染事故

# 3.提高全员环境保护意识，完善环境管理规章制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

# 芜湖聚飞光电科技有限公司

# 2019年12月20日