芜湖保信房地产开发有限公司保利信达熙悦府（B区）项目

竣工环境保护验收意见

2020年5月12日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求，芜湖保信房地产开发有限公司组织召开“芜湖保信房地产开发有限公司保利信达熙悦府（B区）项目”竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖保信房地产开发有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（验收监测报告编制单位）组成并开展竣工环境保护验收工作，会议中建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测报告编制单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

建设地点：安徽省芜湖市鸠江区海晏路以东，国泰路以南，安澜路以西，神山路以北地块；

建设性质：新建；

建设内容及规模：住宅：B1-B3、B5-B7号楼为23F,B8、B11、B12号楼为24F，B9、B10号楼为10+1F，B13、B17、B18号楼为6+1F，B15、B16号楼为8+1F，总建筑面积为152365.26㎡；幼儿园：1栋3F，局部1F，位于B地块西南侧，建筑面积3651.88㎡；停车场：地下车库建筑面积39664.82㎡，机动车位1152辆。

环保审批情况及建设情况：《芜湖保信房地产开发有限公司保利信达熙悦府建设项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司，2017年7月）。

芜湖市环保局于2017年8月2日以环内审[2017]237号文件对本项目进行了批复。本项目于2018年7月开工建设，2020年3月竣工。

实际投资情况：本期项目实际总投资139500万元，其中环保投资2380万元，占总投资的1.71%；

验收范围：本次验收范围为保利信达熙悦府（B区）。

二、项目变更情况

项目无重大变动。

三、环保设施建设情况

（一）废水

项目已实行雨污分流，项目废水主要为生活污水；雨水经管网收集后分别排入国泰路和仁和路市政雨水管道；生活污水经配套化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求排入国泰路和仁和路市政污水管网再进入朱家桥污水处理厂处理达标后排入长江。本项目验收监测期间未交付使用，无废水产生。

（二）废气

本项目运营期废气主要为燃料废气、油烟、汽车尾气和恶臭气体。

- 燃料废气：项目居民入住后使用天然气。天然气为清洁能源，产生燃烧废气主要成分为二氧化硫、氮氧化物，其产生量较少，对大气污染较小。

- 油烟：项目入住后由各住户自行安装油烟机，项目油烟废气经油烟机脱油烟后通过集中烟道于楼顶高空排放，对周边环境产生影响较小。商业区由餐饮单位自行安装油烟净化装置并履行相关环保手续。

- 汽车尾气：项目区块内停车场以地下停车库为主，设置机械排风系统，将汽车尾气引至排风口排放，排风口外安装百叶窗消声器，车库内按6次/h通风设计。

- 恶臭气体：项目无垃圾中转站，项目入住后恶臭气体主要来自于生活垃圾收集点，生活垃圾由环卫部门及时清运。

本项目验收监测期间未交付入住，无废气产生。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要来自各类风机、配电设备等公建设施配套机械设备噪声。高噪声设备均设置在专用设备房内，隔声消声，选用低噪声设备，加装减振基座。

（四）固体废物

项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾，待项目交付使用后，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

本项目验收监测期间未交付使用，无固废产生。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

安徽国晟检测技术有限公司于2020年4月25日、4月26日进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：

1、废水监测结果

本次验收期间尚未投入运营，无废水产生，废水未监测。

2、噪声监测结果

监测结果表明，2020年4月25日-4月26日验收监测期间，本项目边界环境噪声昼间监测结果为50.8～56.2dB(A)，夜间监测结果为44.2～48.0dB(A)，综上所述，项目噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类限值要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实。因此，芜湖保信房地产开发有限公司保利信达熙悦府（B区）项目竣工环境保护验收合格。

七、承诺

加强项目环境管理和环保设施的维护，确保污染物达标排放，待项目投入使用后对废水实施跟踪监测。

附：1、建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）

2020年5月12日